宁夏自然资源管理和国土空间规划“一张图”

数据资源汇聚要求

为支撑保障宁夏自然资源管理和国土空间规划“一张图”（以下简称“一张图”）数据资源管理和共享应用，各数据提供单位应按《宁夏自然资源管理和国土空间规划“一张图”数据资源目录（2025）》（以下简称《目录》）进行数据汇聚，现规范数据汇聚要求如下：

一、总体要求

（一）汇聚时限。数据提供单位应按照《目录》所列数据内容和汇聚频次要求进行汇聚，针对阶段性完成的项目或取得的数据成果，应自项目、成果数据验收或成果公布之日起20个工作日内完成汇聚；从上级单位（自然资源部及直属机构等）领取的数据成果，应自数据领取之日起10个工作日内完成汇聚，无法按期汇聚的数据应提前说明。

（二）汇聚方式。数据汇聚分为离线数据库汇聚和在线服务两种方式。其中，在线服务数据通过服务接口接入，数据须能够支持分析、计算，如无法支持，须能够支持在线下载或离线拷贝。

（三）数据质量。本着“谁提供谁负责”的原则，各数据提供单位应保障数据的齐全完整，除业务系统承载的管理数据外，提供的数据应为经检查验收后的最终成果数据。

二、数据汇聚要求

数据提供单位将数据成果以离线拷贝、内网推送等形式汇交到自然资源信息中心（以下简称“信息中心”），同时提交《数据交接记录表》（见附件1）和《数据说明表》（见附件2）。信息中心对汇交数据进行形式检查，如有问题及时反馈数据提供单位，改正后重新汇交。

（一）数据实体

1.坐标及高程要求。坐标为CGCS2000坐标系，采用地理坐标系，坐标单位为度；高程基准为1985国家高程基准，高程单位为米。不得采用地方坐标系。

2.数据类型和数据格式要求。数据实体须采用通用数据格式（见附件3）。

（二）数据解析文件

1.数据库设计文件。包括但不限于数据生产、加工、更新等方面的政策文件、审批文件、工作方案、设计文档、数据结构标准、技术标准、数据字典等，以便于解析、使用汇聚的数据成果。

2.数据说明。包括但不限于说明数据责任部门、现势性、版本密级、核心信息（数据库、集、图层、字段）、应用场景、数据关系等信息。突出说明可能影响“一张图”展示、分析、应用的信息，格式见附件2。

3.元数据。主要包括数据名称及数据简述（格式类型、覆盖范围、精度、更新频率、内容、数据版本、数据质量、相关单位信息、数据来源、有效期限等），格式采用xml、xls、gdb、mdb等文件格式；生产过程确无产生元数据的可不提供。

（三）制图方案

有成熟配图方案的数据，提供数据对应的符号化配置方案、工程文件、符号库，符号库文件格式为layer或style。没有成熟制图方案的数据，应提供可参考的类似项目制图规范、图式，包括其他项目、省市地方的可视化表达方案、规则。

- 数据保密技术处理

数据提供单位在提供涉密版、政务版、互联网版数据成果时，应在附件1数据交接记录表中数据部署范围一列写明，政务版、互联网版数据成果由数据提供单位进行数据脱敏处理，部署时需要进行空间位置脱密的，应在部署方式一列写明，由信息中心统一进行数据保密技术处理，形成脱敏脱密的政务版、互联网版数据成果。

三、其他事项

1、《目录》中“提供单位”为多个的，以排序第一的单位为牵头单位，其他提供单位应将数据资源汇总到牵头单位，由牵头单位整合处理后移交至信息中心。

2、如涉及涉密数据或内部数据，应按照相关单位管理流程办理涉密、内部数据交接手续后，再进行数据汇聚。

3、若根据“一张图”建设需要，存在其他未纳入本年度《目录》的数据，可以参照以上要求进行汇聚，必要时列入下年度《目录》。

附件：1.“一张图”数据交接记录表

2.数据说明表

3数据类型和数据格式要求

附件1

“一张图”数据交接记录表

| 汇交单位 |  | 宁夏国土资源调查监测院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管单位（处室） |  | 地质勘查管理处 |  |  |  |  |  |  |
| 数据基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 数据名称 | 数据汇交 方式 | 数据 格式 | 数据大小 |  | 部署 范围 |  | 部署 方式 |
| 1 | 地质灾害隐患点 | 内网推送 | GDB | 2.66MB |  | 涉密版 政务版 公众版 |  | 政务版脱密部署 公众版脱密部署 |
| 数据提交单位负责人意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据主管处室负责人意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据汇交人签字 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 数据接收人签字 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 汇交时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

数据说明表

| 项目 | 内容 | 填写要求／样例 |
| --- | --- | --- |
| 数据提供单位 | 宁夏国土资源 调查监测院 | 填写数据提供单位名称 |
| 数据名称 | 地质灾害隐患点 | 填写数据名称，与目录清单保持一致 |
| 主管单位（处室） | 地质勘查管理处 | 填写数据主管单位（处室） |
| 联络人及电话 | 张三，XXXXXX | 填写数据提供单位的联系人及联系方式 |
| 现势性 | 2025年7月 | 填写数据现势性，精确到月份，年度更新数据或不确定月份的填写至当年12月 |
| 数据版本 |  | 填写数据版本，例:省级上报、国家下发等 |
| 数据密级 | 不涉密 | 填写数据密级 |
| 核心图层 | 泥石流 滑坡 崩塌 地面塌陷 | 填写数据核心图层信息，作为服务发布参考 |
| 应用场景 |  | 填写数据主要应用场景，例:土地利用规划审查、土地利用现状审查、耕地保护审查 |
| 数据关系 |  | 填写数据与其他数据之间关系，例:基于2023年变更调查库进行更新 |
| 更新频次 | 不定期更新 | 填写数据更新频次，例:年度更新(全量/增量)、月度更新、季度更新、不定期更新、动态更新等 |
| 其他影响数据使用的说明 |  | 其他影响数据使用的说明 |

附件3

数据类型和数据格式要求

| 数据类型 | 格式要求 |
| --- | --- |
| 矢量数据 | SHP、GDB、MDB |
| 影像数据 | TIF、IMG |
| 地图瓦片 | JPG、PNG、BUNDLE/BUNDLX、JSON，BUF |
| 点云数据 | LAS、PCD、TXT等 |
| TIN 数据 | 3DS、MAX、DXF、OBJ、X、WRL、XPL、CACHE、MPT、OSGB/0SG 等 |
| 实景数据 | JPG、PNG、OSGB/0SG 等 |
| 遥感数据产品 | NetCDF、HDF、GeoTiff |
| 附件数据 | PDF、JPG、XLS、XLSX、DWG |